与其它厂家同规格产品对比表

ZNR型智能软水器与进口型软水器性能特点与运行成本比较

一、制水工艺

ZNR型智能软水器采用对流浮动床制水工艺，是目前最先进的制水工艺,有产水量大,处理水能力强,再生剂利用率可以达到90%左右。实际盐的比耗为90g/mmol/L(即每吨水降1个硬度,盐耗为90g) .市场常见的进口福莱克阿图祖品牌设备为顺流固定床制水工艺,再生剂利用率仅为36%,我国在80年代就已经明文规定淘汰的制水工艺实际盐比耗为210g/mmol/L。

因此贵单位原水为12mmol/L,如果产水量20t/h的两类设备运行一年的运行费比较：

原水硬度为12mmol/L计,假定设备一年运行300天,工业盐按800元/吨计。

- ZNR-20t/h设备一年的盐的费用为：

每小时盐的量(12×20×90) /1000=21.6㎏

每年盐量21.6×24×300=155520㎏︽156t

则盐的费用为156×800=124800（约12.5万）

2、进口设备

每小时盐量：（12×20×210）/1000=50.4㎏

每年盐量：（50.4×24×300）/1000=363t

则盐的费用为：363×800=29万元

以上是两种设备盐耗比较，造成两种设备盐耗这样大的差别的最主要原因是制水工艺的不同造成的，更进一步的说明，可以参阅有关教课书或《ZNR软水器技术说明》一文。

二、两种设备再生方式比较

ZNR型软水器是将盐罐（池）溶解的浓度约22%左右的浓盐液在集成阀用软化水稀释成8%左右的稀盐液来再生树脂,这样不仅提高了盐的利用率,同时也延长了树脂的使用寿命.进口设备采用浓盐液再生,生水化盐.这样不仅盐耗高,而且树脂使用寿命短。

在同样的原水和使用条件下,ZNR型软水器树脂使用6年(注：原水含铁量不得超过0.5mg/L)以上.而进口设备一般不超过3年.

ZNR软水器是用软化水化盐,软化水清洗,而进口设备是用生水化盐,生水清洗,这样设备双罐产水切换或单罐设备刚开始产水时有一般时间水质超标并进入了水箱或锅炉.

另外,ZNR型软水器盐液系统有双层盐液过滤净化装置,更适合我国一般用户使用的盐都是工业原盐,盐中杂质比较多的实际情况.进口设备是根据国外软化水用盐是净化后压制成球体或方块专用盐的情况设计的没有净化装置,因而盐路系统易堵塞.

三、设备制造材质和结构的区别:

1、集成阀材质:ZNR型智能软水器集成阀除外壳是铸铁外,内部的摩擦副是不锈钢和高强度锡青铜,具有强度高，使用寿命长的优点。另外、ZNR型集成阀是锥型阀,阀芯予留了磨损量,因此阀体长时间使用磨损后,可以发回厂里在磨床是用专用磨头重新研磨后,就跟新阀一样。

进口阀门采用工程塑料注塑而成,因而强度比金属材料低的多,在供水系统若有大的阀门或泵开启是形成的水锤易使阀门有些构件损坏或变型造成阀的密封失效.

另外,进口阀门没有磨损补偿的办法,因福莱克机头是拉塞阀,在密封面塑料是镀了一层铜,而阿图祖阀直接是塑料闸板,因而从阀的结构和材质均无法实现补偿,因而机头只要有些构件磨损失效就无法修复,只能是一次性的。

2、罐体:ZNR型软水器树脂罐和盐罐采用碳钢或根据用户要求用不锈钢制成,碳钢采用酸洗→钝化→磷化→涂覆高环氧度的环氧树脂防腐→面漆的防腐涂装工艺。具有强度高,外观美丽大方.在罐上开设了多个视孔,用户可以方便的观察设备树脂的工作情况,设备长期使用后,若补充少量树脂或清洗树脂时很方便。另外、ZNR型软水器上下布水装置均采用多孔板加滤网的形式,这种虽然制造成本高,但具有布水均匀,通水性好的优点。

进口设备罐体一般采用玻璃钢罐(石英砂材质)在表面缠绕了一层玻璃丝绵,此后涂覆一层树脂而成.优点是耐蚀性能好成本低。但强度低,易老化.布水装置采用的是塑料布水器,缺点是易堵塞,堵塞的原因有是与布水器缝隙尺寸相近的细小树脂卡到布水器缝隙,布水器堵塞。而滤网型布水器装置,不存在此问题的原因是细小的树脂堵塞滤网后造成压差略有上升后，细小树脂即从滤网缝隙中挤过.这也是造成进口设备产水量低于铭牌值的主要原因之一。

另外,进口设备没有视孔等辅助装置,在设备更换树脂时很麻烦。

四、两类设备控制方式的比较

ZNR系列软水器控制器为工业计算机具有功能多、性能可靠的优点，ZNR系列软水器控制系统除能控制设备全自动运行外，可实现水箱水位无人操作。控制器也具有通讯功能可实现运程控制或中央集成控制。另外还可实现初步的人工智能，即在控制器内存储一套我公司技术人员根据调试近万台设备积累的经验值，编写了各类常见水质较理想的制水工艺。用户只需输入当地原水硬度值，电脑控制器即可使设备在一组较理想的制水工艺下工作。这对水处理不熟悉的用户有一定的价值。

进口设备控制是单片机控制，没有ZNR系列软水器的工业控制机可靠性高，也没有上述的辅助功能和人工智能。

五、两种设备售后服务比较

ZNR系列软水器是核心技术拥有自立知识产权，所有配件均来自国内市场和自行制造，而且产品是生产企业直销，因而能根本上保证售后服务。软化水离子交换自动控制技术国内国外几乎都是同时起步发展的，生产商也不是什么知名的大公司而且进口设备都是多级经销商经销，而许多经销商都是专业不强的商贸公司，因而售后难以保证。

以上是ZNR系列软水器和进口软水器总体的比较，总的来说从设备技术性能、运行费用、可靠性和售后服务等方面来比较ZNR系列设备更适合大中型工业企业使用。

兰州济美水处理设备有限责任公司

2008年9月15日

全自动智能软水器与同型号老式固定床产品对比表

| 附：详细计算过程 设备 项目 | ZNR浮动床智能软水器 | 老式顺流再生的固定床软水器 |
| --- | --- | --- |
| 盐耗费用（年） | 108600元 | 193900元 |
| 电 费（年） | 3241.2元 | 6570元 |

- 盐耗费用：

（1）一台额定产水量为20t/h的ZNR软水器，在原水硬度10mmol/L，工业用盐价格757元/吨，钠离子与钙镁离子交换，每吨水每降1 mmol/L的硬度，按物质化学反应等摩尔数（或等量）交换原理，理论耗量为58.5克。

按前述ZNR型软水器其为浮动床实际盐耗约为理论耗量的1.4倍，则这台软水器一年的盐耗费用为：

一年盐耗量 =  58.5g ×1.4 × 10mmol/L × 20t× 24h ×365d ≈143.5(吨)

费用 = 143.5×757 = 10.86（万元）

（2）一台额定产水量为20t/h老式顺流再生的固定床软水器，盐耗费用：

一年盐耗量 =  58.5g ×2.5× 10mmol/L × 20t× 24h ×365d ≈256.2(吨)

费用 = 256.2×757 =19.39（万元）

- 电费：

（1）一台额定产水量为20t/h的ZNR智能软水器，电机额定功率为370W，

工业电费按1.00元/度电计，处理量20m3/h，则运行电费为：

0.37×1.0/20=0.0185元/吨

则，一年电费为：

0.0185×20×24×365 = 3241.2（元）

（2）一台额定产水量为20t/h老式顺流再生的固定床软水器，一般电机额定功率为750W，工业电费按1.00元/度电计，处理量20m3/h，则运行电费为：

0.75×1.0/20=0.0375元/吨

则，一年电费为：

0.0375×20×24×365 = 6570（元）

总之，ZNR型智能软水器对用户有重大的经济价值。